📘 الدرس : قاعدة ضغط IPv6 (IPv6 Address Compression)

🇦🇪 بالعربية

1) كتابة IPv6 الأصلية

- عنوان IPv6 يتكون من 8 مجموعات (blocs) مفصولة بـ :.

- كل مجموعة = 4 أرقام hexadécimaux (من 0 إلى F).
مثال:

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

2) القاعدة الأولى – حذف الأصفار على اليسار

- إذا كانت هناك أصفار على اليسار في bloc → نحذفها.

- مثال:

  - 0db8 → db8

  - 0042 → 42

3) القاعدة الثانية – تعويض متتالية من blocs = 0000 بـ ::

- إذا كان عندنا blocs متتالية كلها = 0000, نستبدلها بـ ::.

- ⚠️ لكن: يمكننا استعمال :: مرة واحدة فقط في العنوان، لتفادي الغموض.

مثال:

2001:db8:0000:0000:0000:ff00:42:8329

تصبح:

2001:db8::ff00:42:8329

✅ النتيجة

- العنوان المضغوط = أقصر شكل ممكن دون فقدان المعلومة.