📘 Routage Statique vs Routage Dynamique

1) Définition / التعريف

🇫🇷

- Routage statique : Les routes sont configurées manuellement par l’administrateur.

- Routage dynamique : Les routes sont apprises et mises à jour automatiquement grâce à des protocoles (RIP, OSPF, BGP).

🇦🇪

- التوجيه الثابت (Statique): يُكتب يدويًا من طرف المسؤول.

- التوجيه الديناميكي (Dynamique): يُحدّث تلقائيًا عبر بروتوكولات (RIP, OSPF, BGP).

2) Caractéristiques / الخصائص

🇫🇷

- Statique : simple, sûr, peu de ressources, mais difficile à gérer dans les grands réseaux.

- Dynamique : flexible, s’adapte aux changements, mais consomme CPU et bande passante.

🇦🇪

- الثابت: بسيط، آمن، لا يستهلك موارد، لكن متعب مع الشبكات الكبيرة.

- الديناميكي: مرن، يتأقلم مع التغييرات، لكنه يستهلك معالج وشبكة.

3) Protocoles / البروتوكولات

🇫🇷

- RIP : Distance Vector, max 15 sauts.

- OSPF : Link State, utilise Dijkstra.

- BGP : entre domaines (Internet).

🇦🇪

- RIP: بروتوكول "عدد القفزات"، أقصى 15 قفزة.

- OSPF: بروتوكول "حالة الروابط"، يعتمد خوارزمية ديكسترا.

- BGP: بروتوكول بين الأنظمة المستقلة، أساس الإنترنت.

4) Tableau comparatif / جدول مقارنة

| Critère / المعيار | Routage statique / ثابت | Routage dynamique / ديناميكي |
| --- | --- | --- |
| Configuration | Manuelle / يدويًا | Automatique / تلقائي |
| Flexibilité | Faible / ضعيفة | Élevée / عالية |
| Ressources | Faible consommation / قليل | Plus élevée / أكبر |
| Utilisation | Petits réseaux / صغيرة | Grands réseaux / كبيرة ومتغيرة |

✅ Conclusion / الخلاصة

- Statique : يدوي، آمن، مناسب للشبكات الصغيرة الثابتة.

- Dynamique : تلقائي، مرن، ضروري للشبكات الكبيرة والمتغيرة.