TYPE DE RESEAU : FDDI

ممتاز! ✅ الآن ننتقل إلى Topologie Anneau (Ring) مع التركيز على:

- الطوبولوجيا الفيزيائية = حلقة (anneau)

- الطوبولوجيا المنطقية = Token (jeton)

وسنقدمها في شكل درس شامل ومركز كما في Topologie Bus، ومناسب للمراجعة السريعة للامتحان.

📘 Topologie Anneau – الدرس الشامل

✅ 1. التعريف – Définition

بالفرنسية :
La topologie Anneau (Ring) est une configuration réseau où chaque appareil est connecté à deux autres, formant une boucle fermée. Les données circulent dans un seul sens.

بالعربية :
طوبولوجيا الحلقة (Anneau) هي طريقة ربط حيث يُوصَل كل جهاز بالجهازين المجاورين له، لتكوين حلقة مغلقة، وتنتقل البيانات في اتجاه واحد.

✅ 2. الطوبولوجيا الفيزيائية – Topologie physique

- الأجهزة مربوطة على شكل حلقة مغلقة

- كل جهاز متصل فقط بالجهاز الذي قبله والذي بعده

- يمكن أن تكون الحلقة فعليًا دائرية أو مرتبة خطيًا بنهايات مربوطة

✅ 3. الطوبولوجيا المنطقية – Topologie logique (Jeton)

- تعتمد على آلية Token (Jeton):
🔸 جهاز واحد فقط يمكنه الإرسال عندما يكون لديه الرمز (jeton)
🔸 باقي الأجهزة تنتظر وصوله

- تمنع التصادمات بشكل فعال

- البيانات تدور في اتجاه واحد (souvent horaire)

📌 تُستخدم هذه الطريقة في بروتوكولات مثل Token Ring وFDDI

✅ 4. المميزات – Avantages

| ✅ ميزة | التوضيح |
| --- | --- |
| بدون تصادمات | بفضل jeton |
| توزيع جيد للتحميل | كل جهاز ينتظر دوره للإرسال |
| مناسبة لشبكات متوسطة الحجم | تنظيم فعال للبيانات |

❌ 5. العيوب – Inconvénients

| ❌ عيب | التوضيح |
| --- | --- |
| توقف جهاز = توقف الحلقة | unless double ring |
| صعبة التوسعة | إضافة جهاز يتطلب إعادة الربط |
| تحتاج تجهيزات تدعم Token | ليست مرنة كـ Star |

✅ 6. متى تُستخدم – Usage typique

- كانت تُستخدم في Token Ring (IBM) وFDDI

- حاليًا نادرة، وتم تعويضها بـ Topologie Étoile

✅ 7. الكلمات المفتاحية – Mots clés à retenir

| Français | Arabe |
| --- | --- |
| Topologie Anneau | طوبولوجيا الحلقة |
| Jeton (Token) | الرمز / التوكن |
| Collision | تصادم |
| Anneau fermé | حلقة مغلقة |
| Direction unique | اتجاه واحد |

✅ 8 صورة توضيحية

📝 9. أسئلة QCM متوقعة

Q1: Quel est l’avantage principal de la topologie Anneau ?
a) Faible coût
b) Absence de collision
c) Connexion sans fil
d) Adresse IP dynamique
✅ Réponse : b

Q2: Quel protocole logique est utilisé dans une topologie Anneau ?
a) CSMA/CD
b) Jeton
c) DHCP
d) RIP
✅ Réponse : b

Q3: Que se passe-t-il si un appareil tombe en panne dans une topologie Anneau simple ?
a) Rien
b) La communication continue
c) Le réseau entier peut être bloqué
d) Le jeton saute l’appareil
✅ Réponse : c

✅ 9. خلاصة قصيرة:

Physique : الأجهزة متصلة على شكل حلقة مغلقة
Logique : البيانات تُرسل فقط عند امتلاك الجهاز للرمز (jeton)
مناسبة لتفادي التصادم، لكنها هشة إذا تعطل أحد الأجهزة