TYPE DE RESEAU : STAR(ETOIL)

✅ 1. التعريف – Définition

بالفرنسية :
La topologie Étoile (Star) est une configuration réseau dans laquelle tous les dispositifs sont connectés à un nœud central (généralement un switch ou un hub).

بالعربية :
طوبولوجيا النجمة (Étoile) هي طريقة ربط تكون فيها كل الأجهزة متصلة بجهاز مركزي (عادة سويتش Switch أو هاب Hub).

✅ 2. الطوبولوجيا الفيزيائية – Topologie physique : ÉTOILE

- كل جهاز في الشبكة موصول مباشرة بجهاز مركزي

- الجهاز المركزي يكون:

  - 🔸 Switch (في الشبكات الحديثة)

  - 🔸 أو Hub (في النسخ القديمة)

📌 الشكل يشبه نجمة أو زهرة 🌟

✅ 3. الطوبولوجيا المنطقية – Topologie logique : CSMA/CD

- عند استخدام Hub، تعمل الشبكة بـ CSMA/CD (مثل Bus)
🔸 الجهاز يستمع أولاً للكابل
🔸 إذا الكابل خالٍ، يتم الإرسال
🔸 إذا حدث تصادم، يُعاد الإرسال بعد وقت عشوائي

- عند استخدام Switch، يُصبح كل اتصال مستقل (pas de collisions)

📌 CSMA/CD تُستخدم فقط مع Hub وليس مع Switch

✅ 4. المكونات الأساسية – Composants

| المكون | التوضيح |
| --- | --- |
| Switch / Hub | الجهاز المركزي |
| Câble RJ45 | كابل التوصيل (زوج مجدول – twisted pair) |
| PCs / Imprimantes | العقد المتصلة |

✅ 5. المميزات – Avantages

| ✅ ميزة | التوضيح |
| --- | --- |
| سهولة التوسعة | يمكن إضافة جهاز بسهولة |
| أداء جيد مع Switch | لا توجد تصادمات |
| سهولة الصيانة | كل جهاز مستقل |

❌ 6. العيوب – Inconvénients

| ❌ عيب | التوضيح |
| --- | --- |
| نقطة فشل مركزية | تعطل الجهاز المركزي = توقف الشبكة |
| تكلفة أكثر | مقارنة بـ Bus |

✅ 7. متى تُستخدم – Usage typique

- هي الطوبولوجيا الأكثر استخدامًا حاليًا

- تُستخدم في جميع الشبكات المحلية الحديثة (LAN)

- تُعتبر معيارًا في Ethernet

✅ 8. الكلمات المفتاحية – Mots clés à retenir

| Français | Arabe |
| --- | --- |
| Topologie Étoile | طوبولوجيا النجمة |
| Switch / Hub | مبدّل / موزّع |
| CSMA/CD | بروتوكول منع التصادم |
| RJ45 | كابل الزوج المجدول |
| Point central | نقطة مركزية |

📝 9. أسئلة QCM متوقعة

Q1: Dans une topologie Étoile, quel est l'élément central ?
a) Routeur
b) Hub ou Switch
c) Repeater
d) Serveur
✅ Réponse : b

Q2: Quelle méthode logique est utilisée avec un Hub ?
a) Token
b) CSMA/CD
c) PPP
d) RIP
✅ Réponse : b

Q3: Que se passe-t-il si le Switch tombe en panne dans une topologie Étoile ?
a) Rien
b) La communication continue
c) Le réseau entier peut être bloqué
d) Le jeton est perdu
✅ Réponse : c

✅ 10. خلاصة قصيرة:

Physique : الأجهزة متصلة بجهاز مركزي (Switch أو Hub)
Logique : تعمل بـ CSMA/CD عند استخدام Hub
هي الطوبولوجيا الأكثر شيوعًا حاليًا في الشبكات الحديثة

✅ 11. صورة