📘 ما هو VLAN؟ (مفهوم مبسّط جدًا)

✅ بالعربية (مفهوم مبسط):

VLAN يعني: تقسيم الشبكة إلى "مجموعات مستقلة"، دون الحاجة إلى كابلات إضافية.

تخيل أنك في مدرسة فيها:

- إدارة

- أساتذة

- تلاميذ

كلهم يستخدمون نفس السويتش، لكنك تريد:

- أن الإدارة لا ترى أجهزة التلاميذ

- وأن التلاميذ لا يزعجون الشبكة ببث زائد

🔸 بدل أن تشتري سويتشات منفصلة، تقوم بتقسيم السويتش نفسه منطقياً:

- VLAN 10: الإدارة

- VLAN 20: الأساتذة

- VLAN 30: التلاميذ

↩️ هذه العملية اسمها VLAN

✅ بالفرنسية (simple) :

Un VLAN est un moyen de diviser un réseau physique en plusieurs réseaux logiques, appelés VLANs.

Chaque VLAN fonctionne comme un réseau séparé, même si tous les appareils sont connectés au même switch.

🎯 ما الفائدة من VLAN؟

| الفائدة | مثال |
| --- | --- |
| ✅ منع البث العشوائي (Broadcast) | التلميذ لا يُرسل طلب DHCP إلى الإدارة |
| ✅ زيادة الأمان | الإدارة لا ترى ملفات الطلبة |
| ✅ التنظيم | يسهل إدارة كل مجموعة وحدها |
| ✅ توفير الكابلات والأجهزة | لا حاجة لتوصيلات كثيرة |

🧠 المثال الأساسي:

🎓 شبكة في شركة أو مدرسة:

| القسم | VLAN المخصص |
| --- | --- |
| الإدارة | VLAN 10 |
| الموارد البشرية | VLAN 20 |
| التلاميذ أو الموظفون | VLAN 30 |

⚠️ بدون VLAN:

- كل من في الشبكة يرى بعضه البعض

- البث (Broadcast) يصل للجميع

- الشبكة مزدحمة

✅ مع VLAN:

- كل قسم معزول عن الآخر

- البث لا يخرج من VLANه

- أقل ازدحام، أكثر أمان

رسم تخطيطي بسيط جدًا يشرح الفرق بين شبكة بدون VLAN وشبكة بـ VLAN؟